ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»

Физико-технический институт (структурное подразделение)

Кафедра компьютерной инженерии и моделирования

Средства выявления по материально-вещественным признакам специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации

(отчет по лабораторному практику

по дисциплине «Защита информации»)

Выполнил:

студент 4 курса

группы ПИ-б-о-182(2)

Змитрович Никита Сергеевич

Симферополь 2022

# Цель:

Изучить демаскирующие признаки специальных технических средств, предназначенных для негласного добывания информации.

# Ход работы

# Описать способы выявления специальных технических средств по материально-вещественным признака:

- По наличию металла, с помощью металлоискателя

- По наличию PN перехода, с помощью нелинейного локатора

- Описать принципы работы металлоискателей и нелинейных локаторов.

## Принцип работы металлоискателей

В основе всех технологий работы металлоискателя лежит следующий принцип: катушка металлоискателя генерирует электромагнитные волны в металлическом объекте под воздействием этих волн возникают собственные вихревые токи эти вихревые токи порождают собственные электромагнитные волны эти волны от предмета и регистрирует металлоискатель.

PI-металлоискатель (импульсный)

PI-металлоискатель не все время подает сигнал от катушки в грунт. Он использует импульсы. Сначала он подает сигнал, потом молчит и принимает на ту же катушку сигнал от цели. Понятно, что приходит отраженный сигнал и от грунта. Но от него он затухает быстрее, чем от цели.

TR-металлоискатели

TR-металлоискатели используют при работе 2-е сбалансированные катушки, находящиеся в одной плоскости: одна передает, вторая принимает. Сигнал от первой катушки поступает в грунт, а вторая регистрирует возвращаемая сигнал. По разнице фаз сигнала делается вывод о наличии (или отсутствии) под катушкой цели.

VLF/TR – металлоискатели

VLF - Very Low Frequency (Очень низкая частота).

VLF принцип работы металлоискателя является на сегодняшний день самым современным. Это разновидность TR- металлоискателя.

Так же имеется две катушки (но к ним предъявляются более жесткие требования, по согласованности), они так же расположены в одной плоскости, одна передает, другая принимает. по фазовому сдвигу делается вывод о наличии цели.

RF-металлоискатели

RF - Radio Frequency (радио частота).

Это металлоискатели, работающие на том же принципе, что и TR, только частота работы у них выше: от 50 до 500 кГц. А катушки расположены не в одной плоскости, как это было в VLF и TR, а перпендикулярны и разнесенные на определенное расстояние.

BFO-металлоискатели

Такие металлоискатели работают на принципе биений. Старая технология, использовавшаяся в 60-70-х годах. Есть генератор частоты, есть входящая частота от цели. Производится сравнение 2-х частот. На основании этого делается вывод о наличии цели.

Принцип работы нелинейных локаторов

Принцип действия нелинейного локатора состоит в облучении объекта поиска зондирующим высокочастотным электромагнитным колебанием (радиоимпульсом) повышенной мощности и в последующем приеме и сравнительном анализе откликов объекта на частотах второй и третьей гармоник зондирующего сигнала. Способность локатора обнаруживать объекты, содержащие электронные компоненты, основана на нелинейных свойствах полупроводников. Любые радиоэлектронные устройства состоят из печатных плат с проводниками (антеннами), к которым подключены полупроводниковые элементы: диоды, транзисторы, микросхемы, представляющие для высокочастотного зондирующего сигнала локатора набор нелинейных отражателей. В результате облучения мощным высокочастотным сигналом на этих антеннах наводятся переменные ЭДС. Элементами с нелинейной вольт-амперной характеристикой они преобразуются в высокочастотные сигналы, кратные частоте зондирования (гармоники), переизлучаемые в пространство. Переизлученный сигнал поступает на вход приемников локатора, настроенных на частоты гармоник 2-го и 3-го порядка. По критерию наличия в спектре принимаемого сигнала 2-ой и 3-ей гармоник частоты собственного передатчика устанавливается факт присутствия в зоне зондирования скрытого радиоэлектронного устройства, независимо от того, находится ли оно во включенном или выключенном состоянии. Принято считать, что обнаруженное нелинейное устройство является искусственным полупроводником, если уровень второй гармоники превышает уровень третьей.

В зависимости от режима работы передатчика различают нелинейные локаторы непрерывного и импульсного излучения. Средняя мощность локаторов непрерывного излучения составляет от 0,3 до 3 Вт. Пиковая мощность импульсных нелинейных локаторов при сравнимой или меньшей средней составляет от 150 до 400 Вт, т.е. почти на 30 дБ превышает мощность приборов непрерывного излучения. Так как эффективность преобразования определяется не средней мощностью излучения, а ее пиковым значением, дальность действия локаторов, работающих в импульсном режиме, оказывается выше, чем у приборов с непрерывным излучением при других равных условиях, однако чувствительность у нелинейных локаторов оказывается выше чем у импульсных.

# Разработать алгоритм поиска подслушивающих устройств с помощью металлоискателя Garrett ACE 250

- Выставить прибор в режим реагирования на цветные металлы

- Выставить соответствующую чувствительность

- Для начала следует выяснить на каких показателях лучше всего обнаруживаются электронные устройства для этого следует испробовать прибор на каком-нибудь электронном приборе.

- Определив на каком уровне дискриминации прибор реагирует на электронные устройства, следует дабы отсечь шумы от других металлических вещей, выставить уровень дискриминации с помощью соответствующих кнопок

- Далее дабы не привлекать внимание следует по возможности подключить наушники

- Можно приступать к поиску

## Подготовить обоснование для приобретения компанией (организацией) металлоискателя и нелинейного локатора, предназначенных для выявления специальных технических средств. Для этого необходимо рассмотреть технические характеристики, цены и функциональные возможности 3-4 моделей и обосновать оптимальный выбор.

Таблица 1 Сравнение металлоискателей

| Модель | SAYMAX Т 250 | NEXMOR MD 5090 | Garrett ACE 250 |
| --- | --- | --- | --- |
| Питание | Сменная батарея | Сменная батарея | Сменная батарея |
| Время непрерывной работы | 35 ч. | 30 ч. | 40 ч. |
| Метод обнаружения | VLF | VLF | VLF |
| Макс. Глубина см. | 125 | 80 | 150 |
| Особенности | Разъем для наушников. Дискриминатор. | Разъем для наушников. Дискриминатор | Разъем для наушников. Дискриминатор LCD дисплей |
| Цена | 9000 | 7500 | 22 800 |

Среди всех предложенных приборов я бы склонился к Nexmor MID 5090 из-за его цены. Он отстает от своих конкурентов в плане времени непрерывной работы, а также максимальной глубины поиска, однако на мой взгляд для выявления технических средств более чем достаточно 80 см, а 30 часов автономной работы с головой хватает для осмотра, в противном случае всегда можно захватить с собой запасную батарею.

Таблица 2 Сравнение нелинейных локаторов

| Модель | PEGAS 2.0 | ЛОРНЕТ СТАР 24С | ORION-2.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид принимаемых гармоник | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 |
| Время непрерывной работы | 3 ч | 3 ч. | 8 ч. |
| Питание | 2 АКБ | 2 АКБ | 2 АКБ |
| Режим работы | импульсный + непрерывный | импульсный + непрерывный | непрерывный |
| Мощность передатчика | 200 Вт /0.5 Вт | 300 Вт / 2 Вт | 3,3 Вт |
| Чувствительность приемников | -134 дБм | -110 дБм | -140 дБм |
| Цена | 320 000 | 580 000 | 1 612 749 |

Среди всех предложенных приборов я бы склонился к ЛОРНЕТ СТАР 24С как к компромиссу между ценой и качеством. Он отстает по характеристикам от ORION-2.4, однако в отличие от него имеет два режима работы и цену практически в 2.5 раза ниже. В отличие от PEGAS 2.0 он показывает лучшие характеристики, а значит и меньший процент ложных срабатываний.