ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»

Физико-технический институт (структурное подразделение)

Кафедра компьютерной инженерии и моделирования

Демаскирующие признаки специальных технических средств, предназначенных для негласного добывания информации

(отчет по лабораторному практику

по дисциплине «Защита информации»)

Выполнил:

студент 4 курса

группы ПИ-б-о-182(2)

Змитрович Никита Сергеевич

Симферополь 2022

# Цель:

Изучить демаскирующие признаки специальных технических средств, предназначенных для негласного добывания информации.

# Ход работы

# Составить таблицу, указав в ней какие демаскирующие признаки позволяют обнаружить различные виды специальных технических средств (СТС), предназначенных для негласного добывания информации:

| Виды СТС | Видовые | Материально- вещественные | Сигнальные | Другие (указать самостоя-тельно) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Микрофоны | + | + | - | Наличие проводной линии |
| Радиомикрофоны | + | + | + | наличие (как правило) небольшого отрезка провода (антенны), |
| Проводные видеокамеры | - | + | - | Наличие проводной линии |
| Видеокамеры с передачей информации по радиоканалу | + | - | + | Наличие автономного источника питания |
| Телефонные радиозакладки | - | - | + | отличие сопротивления телефонной линии от типового значения |
| «Телефонное УХО» | - | - | + | подавление (не прохождение) одного-двух вызывных звонков при наборе номера телефонного аппарата |
| Полуактивные акустические радиозакладки | - | + | + | наличие в помещении переизлученного зондирующего излучения с амплитудной или частотной модуляцией информационным акустическим сигналом. |
| Радиоизотопные системы определения местоположения | - | + | - | Наличие радиационного фона |

# Укажите, какие виды поисковой техники используются для обнаружения различных видов специальных технических средств, предназначенных для негласного добывания информации.

Устройства обнаружение радимикрофонов «Пионер-М»

Состав изделия:

- радиоприемное устройство AR-8000;

- микропроцессорное устройство управления;

- сетевой адаптер питания;

- головные телефоны;

- выносная антенна-пробник.

Устройство позволяет осуществлять поиск радиомикрофонов в следующих режимах:

- обзор заданного оператором диапазона частот с остановкой при обнаружении радиомикрофонов;

- дежурный режим с постоянным обзором заданного диапазона и фиксацией в памяти значений частот обнаруженных радиомикрофонов;

- определение местоположения обнаруженных радиомикрофонов с помощью выносной антенны-пробника.

Основные характеристики:

1. Рабочий диапазон частот - 500 кГц - 1,9 Ггц

2. Количество каналов памяти - до 1000.

С помощью данного комплекса возможен надежный поиск микрорадиопередатчиков мощностью более 1 мВт (в том числе программно управляемых, с дистанционным управлением и сетевых) без закрытия канала.

Комплекс автоматизированного обнаружения средств негласного съема акустической информации АРК-ДОК.

Основные блоки комплекса:

- радиоприемное устройство AR-3000A или AR-8000;

- ПЭВМ типа IBM-PC 80486;

- контроллер ввода информации с выхода РПУ в ПЭВМ и формирования тестового сигнала;

- акустическая колонка.

Комплекс предназначен для поиска и определения местоположения внедренных электронных средств негласного съема акустической информации, использующих для передачи информации радиоканал.

Он позволяет:

- фиксировать частоты и уровни сигналов радиосредств;

- с использованием тестового акустического сигнала распознавать скрытно установленные в помещении радиомикрофоны;

- определять расстояние до обнаруженных радиомикрофонов при минимальном участии оператора.

Все операции выполняются под управлением ПЭВМ. Основные режимы работы: панорама, обнаружение, определение дальности.

Технические характеристики:

1. Диапазон рабочих частот - 25...2000 Мгц.

2. Минимальное время анализа загрузки диапазона рабочих частот в режиме “Панорама” - 21 минута.

3. Точность определения дальности до радиомикрофона - не хуже 10 см.

4. Чувствительность по входу РПрУ AR-3000А - не хуже 50 мкВ.

Прибор нелинейной радиолокации “Обь”.

Обнаружение осуществляется путем облучения радиоэлектронных устройств высокочастотным непрерывным излучением и анализа второй гармоники отраженного сигнала.

Технические характеристики:

- Частота излучения передатчика - 1000 Мгц.

- Мощность излучения - 250 мВт.

- Частота настройки приемника - 2000 Мгц.

- Дальность обнаружения - до 5 м.

- Время непрерывной работы - 4 часа.

Модификацией прибора является “Обь-АЛ”, снабженный лазерным целеуказателем для точного и быстрого определения местоположения электронных устройств.

Система проверки телефонных линий, линий селекторной связи, сетевой электропроводки ТСМ-03.

Основные функции:

- проверка линии на наличие аудиосигналов;

- проверка линии на наличие подслушивающих приборов с акустопуском;

- проверка линии на наличие низкочастотных сигналов на несущей;

- проверка напряжения и тока в линии.

Система оснащена УНЧ с автоматическим контролем усиления для определения подключения микрофонов и аналогичных устройств с уровнем сигнала от микровольт до вольт. Имеющийся тонгенератор служит для активации возможных подслушивающих устройств, оснащенных акустопуском.

# Разработать алгоритм поиска выявления скрытых видеокамер.

  - Для начала следует воспользоваться визуальным методом. Следует особое внимание самым распространённым местам установки:

    - Розеткам

    - Лампам

    - Люстрам

    - Отверстиям шахт вентиляций

  - Необходимо осмотреть все предметы домашнего обихода, даже те, которые вы бы ни за что не стали проверять на предмет наличия скрытых камер:

    - Мягкие игрушки

    - Книги

    - Зеркала

    - Стекла

    - Коробки и другие предметы интерьера

  - Если предыдущие метод не дал требуемого результата, а сомнения у вас все еще есть, следует воспользоваться средством для выявления скрытых видеокамер по оптическим «бликам» от их объеткивов. Необходимо включить подсветку и глядя в светофильтр осмотреть все самые рискованные места

    - Углы между потолком и стенами

    - Всю электронику

    - Часы

    - Предметы интерьера

  - Если предыдущие методы не дали требуемого результата, однако у вас все еще есть сомнения, следует обратиться в специализированное агентство.

# Подготовить обоснование для приобретения компанией (организацией) технического средства, предназначенного для выявления скрытых видеокамер по оптическим «бликам» от их объективов.

Промышленный шпионаж является не редкостью будь он в целях экономии средств и времени для того, чтобы догнать своего конкурента или же целью является поиск точек давления на конкурента для дальнейшего шантажа. Самым распространённым, дешевым и одновременно информативным являются скрытые камеры. Визуальный анализ очень редко позволяет выявить средства скрытого видеонаблюдения даже если осмотр производится очень тщательно. Одним из самых дешевых и одновременно эффективных средств обнаружения является средства по выявлению скрытых видеокамер по оптическим «бликам» от их объективов. Они имеют подсветку и специальный светофильтр, глядя в который гораздо проще распознать отраженный свет от линзы объектива.

Рисунок 1 Пример работы видоискателя